# 软件升级说明

# V1.0

## 修改记录

| 序号 | 版本 | 日期 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.0 | 2015-03-23 | 李永胜 | 第一次归档版本 |

目录

升级软件资料内容	3

制作SD升级卡	3

升级步骤	3

升级软件资料内容

升级软件资料包含如下14个文件：

- UPD

- IPL

- logo.bmp

- NANDINFO

- PAIRPAGE

- PARTINFO

- ROM.bin

- RTK.bin

- EBOOT.nb0

- updateSetting.ini

- xip.bin

- zsk APP.cab

- 软件升级说明xxxxxxxx.doc

- 软件归档说明文件.doc

制作SD升级卡

- 准备一张2G卡，格式化SD卡，文件系统选择为FAT。

- 首先将UPD文件拷贝到SD卡。

- 然后将其他文件拷贝到SD卡。

升级步骤

- 将制作好的SD卡插入GPS卡槽。

- 上电，开始升级。此时板子的LED灯会常亮，然后开始以1HZ的速度闪烁。LCD屏幕会有相应的文字显示。

- 大约升级1分钟20秒，程序将升级完毕。

- 升级完成后，界面显示“Please remove the sd card and then press the reset key for restart the NAVI system!”字样。同时,LED以5HZ的速度快速闪烁。

- 升级完成后，此时拔出SD卡，断电重启。